Papír

Předchůdce = papyrus – z rostliny šáchor

pergamen = vysušené kůže zvířat – ovce, kozy, …………….

Skutečný papír = 1.- 2. stol.- vznik v Číně – ze starých hadrů a rostlinných vláken

Suroviny na výrobu

1) Látky vláknité

dřevovina – obrušováním ……………

celulóza – vařením v chemických roztocích

slámovina – vařením ………………

hadrovina – bavlna – bankovky

makulatura – recyklovaný papír – 4-6krát

2) Látky plnicí

kaolín, křída

3) Látky klížicí

pryskyřice, škrob, ………………….

4) Látky barvicí

stálá barviva

5) Voda

velká spotřeba – na 1 kg/100 litrů

Výroba papíru – v papírně

1) Výroba papíroviny:

a) vážení surovin

b) rozemletí surovin v …………………….

c) smíchání surovin

d) uložení do nádrží

2) Výroba papíru: papírenský stroj

a) rozprostření papíroviny

b) zplstění vláken

c) sušení

d) konečná úprava

Ruční výroba papíru

Velké Losiny – muzeum papíru, ruční papírna – národní kulturní památka

výroba z bavlny a lnu tradičním postupem

Zušlechťování papíru

Ražení – plastický vzor

Krepování – jemné …………………..

Impregnování – voskování, pergamentace

Natírání – korundem, smirkem, uhlem

Potiskování – tiskařskou technikou

Vrstvení = laminování – více vrstev

Druhy papíru

1) podle obsahu látek vláknitých

- Dřevitý – 35 % buničiny, 65 % bílé dřevoviny  - d

- Středně jemný – 50 % buničiny, 50 % bílé dřevoviny  - s

- Bezdřevý – 100 % buničiny  - b

2) podle klížení

- Klížený – plně, středně

- Neklížený

3) podle plnění

- Plněný – plně, středně

- Neplněný

4) podle obchodního tvaru

- Archový

- Kotoučový – v ……………..

5) podle gramáže

- Papír – do 150 g/m2

- Karton – od 150-250 g/m2

- Lepenka – od 250 g/m2

6) podle použití

a) novinový – dřevitý, málo klížený, středně plněný, levný

b) grafický papír:

- psací:  bezdřevý

dokumentový –  silně klížený – pro psaní rukou

sešitový, dopisní, kancelářský

bankovní – méně klížený – pro psaní strojem

strojový, průklepový, rozmnožovací

značení: TCF – total chlor free – bez chloru

ECF – elementary chlor free

- kreslicí:  bezdřevý

náčrtníkový – skicák

akvarelový – čtvrtka – jedna strana hladká, druhá ……………

kreslicí – čtvrtka – obě strany hladké

pastelový – pastelové barvy – kreslení pastelkami, uhlem

c) rýsovací:

- rýsovací karton – rýsování tužkou, tuší, malování barvami

- pauzovací – průsvitný – technické výkresy a plány

d) tiskový:  liší se vlastnostmi – např.

- knihtiskový

- ofsetový – tisk z plochy

- biblový – bible, slovníky – max. 50 g/m2

Speciální papíry: např.

- savý – pijavý

- filtrační – propustný

- bankovkový – z bavlněných ……………….

- cigaretový – 12-22 g/m2

- fotografický – jedna strana lesklá

- kondenzátorový a izolační – elektrotechnika

- tabelační – po stranách děrovaný - 25 1+2  P 6" / 1000

- na pečení – s teflonovou vrstvou

Balicí papíry

- ze sulfátové buničiny – velmi pevný, hnědý – pytle, tašky

„kraft“, „šedák“ = recyklovaný

- ze sulfitové buničiny – např. kloboukový, hedvábný, havana, albíno

- pergamenová náhrada – nepropustný, nepromastitelný, pevný

- speciální – voskovaný, laminovaný – s Al folií, ………………………

Vady papíru a skladování

- plíseň, změna barvy, moli, ztráta pevnosti, pružnosti => skladovat v suchu, čistu, temnu

Papírenské výrobky

1) Dopisová konfekce

2) Hygienické papíry

3) Knihařské výrobky

4) Polygrafické výrobky

5) Karnevalové a dekorační zboží

6) Obaly

7) Tapety

1) Dopisová konfekce

- Dopisové mapky – dopisní papíry a obálky (většinou 10) v papírovém přebalu

- Dopisové bloky – trhací listy

- Dopisové kazety – v lepenkové …………………

2) Hygienické papíry

- Toaletní – role – 1-3 vrstvy, ražené, bílé, barevné, i aromatizované, dělené perforací

- Kapesníky – po 10 ks v 1 balení, jemné, vícevrstvé, i aromatizované

- Utěrky, ručníky – ražené, dělené perforací

- Ubrousky – 1-3 vrstvy, ražené, bílé, barevné, s potiskem, s rovným nebo ……………….okrajem

3) Knihařské výrobky

- Knihy – a) vázané – všívané listy

b) brožované – lepené …………., levnější

- Sešity – formáty: A4 = 4, A5 = 5, A6 = 6

desky: T = tuhé, PT = polotuhé, K = karton

počet listů: 10, 20, 40, 60 => 40 = 4, 60 = 6

liniatura: bez linek = 0

linkované = 1, 2, 3, 4 podle mm (20, 16, 12, 8)

čtverečkované: 5, 6

př. PT 540 = polotuhé desky, A5, 40 listů, bez linek

T 465 = tuhé desky, A4, 60 listů, ……………………..

K 544 = karton, A5, 40 listů, linkovaný 8 mm

- Sešity x-book: novinka na trhu

Ekologická pečeť – snížené emise CO2 při výrobě => ochrana klimatu

Pečeť kvality „Modrý anděl“ – ze 100 % sběrového ……………………..

- Značky na sešitech:

e = ekonomy = ekologický = recyklovaný, Ekologicky šetrný výrobek, Česká kvalita

- Poznámkové bloky – svazky oddělitelných papírů

- Zápisníky – vazba z kůže, plastu, plátna

- Skicáky a náčrtníky – kreslicí nebo rýsovací papíry

- Odkládací mapy – desky s 1 – 3 chlopněmi, na A4

- Rychlovazače – k ukládání děrovaných písemností

- Pořadače – k archivaci písemností v rychlovazačích

- Spisové desky – k ukládání …………………..– 2 tkanice

- Archivbox, archivační krabice – k ukládání písemností

- Fotoalba, fotorůžky, kroniky, deníky, památníky

4) Polygrafické výrobky

- Kalendáře – kalendárium = měsíce, dny, jména v kalendáři

- stolní: a) lepenkový stojan s kalendáriem

b) blok se spirálou => listy se obracejí, na 1 listě – 1 i 2 týdny

- pracovní – linky, bez obrázků, i s ………………………

- obrázkové – i tematicky zaměřené

- kapesní: malé rozměry, nejmenší = kolibří

- nástěnné: dekorativní, propagační význam, jedno i vícelistové

- lístkové: malé kartóny s kalendáriem

pracovní – plánovací: pracovní dny, svátky, počet placených svátků atd.

- Diáře: lepené, šité, kroužkované

kalendárium po týdnech nebo jednotlivých dnech na dvoustraně

denní záznamník: neutrální kalendárium

– každý den na samostatné straně s vyznačenými ………………..

minidiáře: plánovací termínový záznamník, telefonní seznam, adresář

- Pohlednice a gratulace – na líci obrazový námět, rub pro písemné sdělení

různé formáty, velký výběr

klasické, 3D, hrající, příležitostné

- Leporela – knížky skládané do tvaru …………………….

- Vystřihovánky – rozvíjejí zručnost dětí

tematicky zaměřené – oblékací panenky, auta, hrady atd.

- Omalovánky – jedna strana barevně potištěná, druhá s konturami na vybarvení

- Pracovní sešity – zaměřené na rozvoj fantazie, tematicky zaměřené

- Školní pomůcky – podložky, úhloměry, měřítka, hodiny pro 1. třídu

- Obtisky, nálepky, etikety – dekorace ploch, lahví

vodové – vlhčí se vodou

samolepicí – na rubové straně lepidlo chráněné krycím papírem

- Šatnové bloky, vstupenky

- Hrací karty – lícová strana = avers – obrazy a znaky

rubová strana = revers – stejné ornamenty

druhy: mariášové – jednohlavé, dvouhlavé, 32 karet

piketové – 32 karet

tarokové – 54 karet

rummy – žolíky, bridž, kanasta 2 x 54 karet

patience – malé druhy bridže, 54 karet

dětská kvarteta – 32 karet

dětské hry – např. Černý Petr – 33 karet

5) Karnevalové zboží a dekorační zboží

- Z různých druhů papíru, kartonu, lepenky, kombinace s jinými materiály např. textilie

- Masky – komické tváře lidí, ………………………….

- Polomasky – zakrývají jen část obličeje

- Čepice, klobouky – z kartonu a krepového papíru

- Trubky – s píšťalkou a třapcem

- Lampiony, vlajky, mávátka, konfety, girlandy, serpentýny

Dekorační zboží:  plakáty:  např. koně, květiny, hrady a zámky

- ozdoby – papírové květiny

6) Obaly

- Přířezy, sáčky, košíčky, tácky, kelímky, krajky pod dorty, skládačky

7) Tapety

- k dekoraci stěn místností, různé vzory a barvy, v prodeji v rolích, i samolepicí

- Jednovrstvé – silnější zpevněný papír

- Dvouvrstvé = duplexové – trvanlivější

- Aranžerské – syté barvy – jednobarevné

- Dětské – s dětskými motivy

- 3D – obrazové – trojrozměrný vzhled

- Obrazové – z více dílů – tvoří velké obrazy na jednu stěnu – např. horská krajina

- při tapetování pozor na návaznost vzoru – velké vzory => velké prostřihy!!!

Recyklace

- V zájmu ochrany životního prostředí ukládáme papír do modrých odpadových …………….

- EKO-KOM, značka Zelený bod, recyklační symboly: PAP 20, 21, 22, 23 PBD